Un petit oscilloscope entièrement tactile … pour jouer

Le signal visualisé est un pseudo carré constitué par ses 7 premières harmoniques,

généré par un PWM à 62.5 kHz et mal filtré.

A l'aide d'un Arduino Mega 2560 et de l'écran tactile de 320 x 240 pixels² qu'on peut lui adjoindre, j'ai réalisé un petit oscilloscope dont toutes les commandes sont tactiles. Attention, il faut que l'écran soit bien calibré.

J'ai pour cela poussé le CNA du Mega 2560 dans ses derniers retranchements (fréquence d'échantillonnage max de 135 kHz et utilisations des seuls 8 bits de poids forts). Malgré tout ses performances sont limitées : c'est pour jouer.

- Base de temps : de 0.1 S à 50 µS / div en gamme 1, 2, 5 ; les deux dernières valeurs sont en mode loupe.

- Sensibilité verticale : de 10 mV à 10V / div en gamme 1, 2, 5. Décalage du zéro par curseur (à gauche de l'écran). Couplage de l'entrée : AC ou DC

- Signal d'entrée max : ± 10 V

- Bande passante : disons 30 à 40 kHz

- Mode de synchro : auto, front montant ou descendant ; réglage du niveau par curseur (à droite de l'écran).

Pour bénéficier de ces caractéristiques d'entrée, il faut adjoindre le montage électronique de la page suivante. Sinon, appliquer un signal sur l'entrée A0 d'amplitude max  4.5 V et min 0 V.

Ci-après, un exemple d'implémentation du circuit électronique :

# Partie logicielle

Le sketch est réduit à sa plus simple expression :

#include <Oscilloscope.h>

Oscilloscope oscillo(1);

void setup() {

defEcran(LANDSCAPE, VGA_BLUE); // initialisation de l'afficheur en mode paysage

oscillo.montre();

}

void loop() {

scruteEvent(); // fait tourner la boutique, c'est-à-dire scrute cycliquement si chacun des composants a quelque chose à faire

oscillo.majCrb();

}

Par contre, vous devez inclure dans votre librairie les différents bibliothèques ChP que vous trouverez sous ce lien.

Voilà, voilà, amusez-vous bien si vous le voulez.